明细表

| 序 号 | 设备或服务 | 品牌要求 | 规格型号要求 | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储热水箱及钢构基础 | 无要求 供应商填写使用品牌 | 规格尺寸（mm）：2500*2000*3000（h） 水箱容量：15m³ 内胆为食品级SUS304不锈钢板材，厚度1.5mm；外壳为SUS302不锈钢板材，厚度1.5mm；聚氨酯保温厚度50mm 储热水箱钢构基础规格尺寸（mm）：2500*2000，12#镀锌槽钢及5#镀锌角铁 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 变频增压泵 | 威乐 | 功率≥2.5KW,最大扬程≥48m， 最大流量≥433（l/min） 镀锌角铁支撑架 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 控制柜（具备远程监控平台功能） | 无要求 供应商填写使用品牌 | 规格尺寸（mm）：600*800，壁挂式 镀锌或不锈钢板材，厚度≥1.2mm 总负载功率≥10KW 具备水温水位设置功能、恒温补水功能、温差循环功能、温控回水等功能 兼容原有控制系统 手机端（APP或小程序或公众号），具备： 实时水温水位查看功能、远程补水及回水温度设置功能、远程水位设置功能等 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 阀门 | 埃美柯 | 闸阀：铜或不锈钢，DN80 | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 闸阀：铜或不锈钢，DN65 | 只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 闸阀：铜或不锈钢，DN50 | 只 | 3 |  |  |
|  |  |  | 闸阀：铜或不锈钢，DN40 | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 截止阀 | 公元 | 截止阀：PPR90 | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 截止阀：PPR63 | 只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 截止阀：PPR50 | 只 | 6 |  |  |
| 6 | 电磁阀 | 巨良 | DN40 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 管道及保温 | 公元 | PPR材质，Φ90，20mm橡塑保温及铝皮 | 米 | 10 |  |  |
|  |  |  | PPR材质，Φ65，20mm橡塑保温及铝皮 | 米 | 10 |  |  |
|  |  |  | PPR材质，Φ50，20mm橡塑保温及铝皮 | 米 | 20 |  |  |
| 8 | 电线 | 起帆 | 2.5mm电线及PVC线管 | 米 | 120 |  |  |
| 9 | 数据线 | 无要求 供应商填写使用品牌 | 4芯屏蔽线及PVC线管 | 米 | 20 |  |  |
| 10 | 施工费 | 无 | 水箱、泵阀及管道施工 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1台燃气锅炉拆除及管道修复 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 原1台热交换器水箱拆除 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 原1台变频增压泵移位及安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 其他 | 无 | 管理费 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 垃圾清除费 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |