- 采用安全一体化设计，全金属外壳，散热性能良好，镁铝合金表面采用阳极氧化工艺处理，圆弧角防撞设计，表面无尖锐边缘，确保使用安全，外部无任何可见内部功能模块的连接线

- 屏幕尺寸65英寸，显示比例16:9，物理分辨率≥3840×2160，屏幕支持竖装，满足9:16显示比例。

- 整机满足轻量化设计，整机屏幕边框采用超窄等边设计，屏占比≥92%

- 屏幕采用零贴合工艺，OC玻璃与钢化玻璃贴合距离≤0.8mm，图像显示清晰，画面显示效果优

- 亮度≥520cd/m²，对比度≥5000:1

- 帧频≥60Hz，色彩饱和度≥80%，色深≥10bit，屏幕显示灰度分辨率等级≥256灰阶，色域≥100%NTSC、≥139%sRGB、≥105%Adobe RGB、≥104% DCI-P3。

- 色彩还原准确性指标ΔE≤0.9 ，图像重显率应为100%，动态对比度≥500000:1，亮度均匀度≥75%，漏光不大于0.1cd/m2

- 水平≥178°，垂直≥178°

- 支持3840×2160@60Hz分辨率及向下兼容显示

- 在安卓系统支持50点触控，在windows系统下支持50点及以下同时流畅书写，响应速度≤2ms，触摸延时≤10ms，触摸精度≤1mm，触摸高度≤2mm，最小可识别5点2mm物体，

- 触摸框兼容Windows、Android、Linux、MacOS、麒麟等操作系统

- 通过蓝光危害检测，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）＜0.3，依据GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害

- 平板开关、电脑开关和节能待机键三合一，支持Android和Windows系统的节能熄屏操作，轻按弹出休眠、重启、关机选项

- 具备待机功能，能耗≤0.1W，待机模式下支持远程唤醒、按键唤醒、触摸唤醒、遥控器唤醒、提笔唤醒、人体靠近屏幕自动唤醒等多种唤醒模式，唤醒时间≤0.1s；若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态

- 设备内置8阵列麦克风，支持12m拾音

- 支持Windows和Android双系统运行，当其中一个系统出现异常，可一键切换到备份系统，保障整个系统正常运行，双系统支持一键进行切换，切换时间≤0.1s

- 支持Android、IOS、鸿蒙、Windows等系统的移动端或电脑端进行无线投屏，实现大小屏互动

- 支持使用手机或其他移动终端通过Miracast/AirPlay协议进行无客户端投屏，或者下载客户端进行投屏，或使用无线投屏器进行投屏

- 支持8个无线投屏设备同时在线，4画面同屏展示，支持1、2、3、4分屏模式，支持4K传输；支持横屏和竖屏显示模式，可通过按键切换传输不同的外部电脑的画面及声音

- 支持在互联网及局域网环境下进行文件（包括但不限于图片、文件、视频）快传操作

- 内置视频会议系统软件，在不外接OPS盒子的情况下，支持远程多方视频会议、多方批注、会议记录保存等功能

- 采用半球型纳米笔头，仿生阻尼设计，书写手感真实，笔身磁吸贴附设计，外层喷砂氧化工艺，耐磨抗刮

- 工作温度0℃~50℃，储藏温度-20℃~60℃，工作湿度10%~90%，储藏湿度0%~95%；海拔5000米以下可正常使用

- 静电放电抗扰按照GB/T17626，2一2006标准，设备静电干扰后可自行恢复，功能无异常；空气放电：±8kV；接触放电:  ±6kV

- I7处理器OPS电脑 CPU架构：I7-13650HX；内存（RAM）：8 GB；GPU：集成显示卡；存储（ROM）：256 GB；系统版本：Windows；USB接口：6个USB 3.2 Type-A、1个USB 2.0 Type-C；音频接口：1个MIC、1个3.5mm输出；HDMI接口：1个HDMI；DP接口：1个DP；网络接口：1个RJ45（10/100/1000M）；WLAN：IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac (WIFI5), IEEE 802.11ax (WIFI6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n(WIFI4)     ；整机功耗（W）：80；输入电压：DC12V（+/-25%）

- 65寸会议平板落地移动支架 适配产品：55~86inch；最大承重：100KG